드론 AI 외벽 진단

1차 진단

2026 정밀 진단 종합보고

해운대동신아파트

외벽 균열 진단 종합보고서 · 9개 동 · 기준 2026

균열밀도 (CDI)

0.031%

안전 기준선 이하

건전성 지수 (BHI)

84/100

A등급 우수 상태

정제 검출 균열

1,248 개

노이즈 정제 완료

순외벽면적

36,910 ㎡

9개 동 정밀 매핑

A 등급

전반적인 외벽 균열 상태는 안전 범주에 있습니다. 최우선 보수 대상 동은 109동, 108동, 102동 순으로 도출되었습니다.

발행기관: 넥스비전랩 · 펜테크

AIREKA-REPORT-2026-01

외벽 균열 진단 종합보고서

1. 진단 개요

본 보고서는 보수 착수 전 건전성 기록 및 우선순위 도출을 위한 1차 진단 결과입니다.

■ 대상 건축물 기본정보

단지명

해운대동신아파트

소재지

부산 해운대구 좌동 1407

규모

9개 동 (7층 15동~20동)

준공연도

1996년 (경과 30년)

시공사

(주)동신

구조·지붕

철근콘크리트 벽식 구조

■ 드론 촬영 및 분석 프로세스

촬영 장비

AIREKA Custom RTK Drone (61MP)

촬영 기간

2026.03.10 ~ 2026.03.14

분석 엔진

AIREKA Wall-AI v4.2 Deep Crack

검출 기준

폭 0.3mm 이상의 하중유발 균열

GSD (해상도)

0.8mm/px

분석 범위

순외벽 면적 36,910㎡

총 촬영 컷수

16,320매

품질 가공 단계: AI 원검출 → 노이즈 제거 → 중첩 보정 → 정제 1,248개 기준

에어레카(AIREKA) · 드론 AI 외벽 균열 진단 · 넥스비전랩 · 펜테크

1

외벽 균열 진단 종합보고서

2. 균열 밀도 (CDI)

CDI (Crack Density Index) = 균열 총 면적 ÷ 순외벽 면적 × 100 (%)  ·  막대 색상 = 동별 상대등급

■ 동별 균열 밀도 분포도 (CDI)

109동

0.071%

108동

0.058%

102동

0.052%

106동

0.033%

104동

0.029%

101동

0.018%

103동

0.021%

105동

0.015%

107동

0.012%

■ 동별 외벽 진단 상세 목록

동 명칭

CDI (%)

상대등급

BHI 지수

보수 우선순위

109동

0.071%

D 등급

61 / 100

1위▲

108동

0.058%

D 등급

68 / 100

2위

102동

0.052%

C 등급

72 / 100

3위

106동

0.033%

B 등급

82 / 100

4위

104동

0.029%

B 등급

85 / 100

5위

101동

0.018%

A 등급

91 / 100

6위

103동

0.021%

A 등급

88 / 100

7위

105동

0.015%

A 등급

93 / 100

8위

107동

0.012%

A 등급

95 / 100

9위

에어레카(AIREKA) · 드론 AI 외벽 균열 진단 · 넥스비전랩 · 펜테크

2

외벽 균열 진단 종합보고서

3. 폭 등급 분포 및 건전성 지수 (BHI)

균열 폭 등급별 분포

총 균열수

1,248건

폭 구분

수량

비율

미세 (0.3 ~ 1.0mm 미만)

742건

59.5%

중간 (1.0 ~ 3.0mm 미만)

389건

31.2%

대형 (3.0 ~ 5.0mm 미만)

98건

7.9%

심각 (5.0mm 이상)

19건

1.5%

동별 건전성 지수 (BHI)

동 구분

BHI 점수

종합등급

101동

89.2

B등급

102동

74.5

C등급

103동

91.8

A등급

104동

88.0

B등급

105동

93.4

A등급

106동

85.1

B등급

107동

81.6

C등급

108동

62.4

D등급

109동

58.1

D등급

건전성 지수 산출 식 (BHI - Building Health Index)

BHI = CDI등급 점수 × 0.7 + 노후도 점수 × 0.3

* CDI(Crack Density Index, 균열면적률) 등급은 균열 길이와 구조 안전성 가중치를 적용하여 산정됩니다.

주의: 본 균열 폭 측정 결과는 GSD(Ground Sample Distance) 기준의 AI 영상 분석 추정치이며, 물리적 정밀 측정을 요하는 0.3mm 미만의 미세균열은 집계에 포함되지 않았습니다.

에어레카(AIREKA) · 드론 AI 외벽 균열 진단 · 넥스비전랩 · 펜테크

CONFIDENTIAL · 국토교통부 고시 안전진단 준수

외벽 균열 진단 종합보고서

4. 보수 우선순위

보수 우선순위 결정 가중치 산식

종합 스코어 = (면적률 가중치 × 0.5) + (심각밀도 × 0.3) + (평균크기 × 0.2)

각 지표를 0~1 범위로 정규화한 후 가중치 합산으로 최종 긴급도를 도출합니다.

최우선 보수▲

1위

109동

종합지수: 94.2 pt

우선 보수

2위

108동

종합지수: 89.5 pt

우선 보수

3위

102동

종합지수: 78.1 pt

동별 보수 우선순위 지수

면적률 (50%)

심각밀도 (30%)

평균크기 (20%)

109동

94.2 pt

1위

108동

89.5 pt

2위

102동

78.1 pt

3위

107동

64.0 pt

106동

55.0 pt

104동

48.0 pt

101동

40.0 pt

103동

30.0 pt

105동

20.0 pt

종합 요약 및 제언

정규화 합산 결과 109동 > 108동 > 102동 순으로 긴급 보수가 요구됩니다. 특히 109동은 면적률 및 심각밀도가 최고치에 달하므로 우기 도래 전 선제 조치가 강력히 권장됩니다.

에어레카(AIREKA) · 드론 AI 외벽 균열 진단 · 넥스비전랩 · 펜테크

CONFIDENTIAL · 국토교통부 고시 안전진단 준수

외벽 균열 진단 종합보고서

5. 동별 입면 히트맵

드론 고해상도 이미지 스캔 데이터를 정규 격자망으로 투영한 결과물입니다. 열(X축)은 각 동의 외벽면 방향(A~D면)을, 행(Y축)은 아파트 층수를 모사하며 균열이 조밀하게 분포할수록 진한 다홍빛 색상으로 가시화됩니다.

109동

|

우선보수 1위

|

CDI 0.071%

D등급

상층

하층

A면 (전면)

B면 (우측)

C면 (배면)

D면 (좌측)

3

4

2

4

2

5

5

3

1

2

4

5

1

3

2

1

1

108동

|

우선보수 2위

|

CDI 0.065%

D등급

상층

하층

A면 (전면)

B면 (우측)

C면 (배면)

D면 (좌측)

2

3

4

3

1

4

3

2

2

2

4

1

1

102동

|

우선보수 3위

|

CDI 0.048%

C등급

상층

하층

A면 (전면)

B면 (우측)

C면 (배면)

D면 (좌측)

1

2

3

1

2

2

2

1

1

3

1

균열 집중도 색상 범례

낮음

매우 높음

에어레카(AIREKA) · 드론 AI 외벽 균열 진단 · 넥스비전랩 · 펜테크

CONFIDENTIAL · 국토교통부 고시 안전진단 준수

외벽 균열 진단 종합보고서

6. 위험균열 Top 15

순위

동

위치 (층·면)

폭 (cm)

길이 (cm)

1

109동

5층 A면

0.82

45.3

2

108동

3층 B면

0.71

38.7

3

102동

6층 C면

0.65

52.1

4

109동

4층 A면

0.61

33.4

5

108동

7층 D면

0.58

28.9

• 6위 ~ 15위 위험균열은 평균 폭 0.42cm ~ 0.55cm 구간에 분포하고 있으며 세부 정보는 부록 보고서에 수록되어 있습니다.

■ 대표 위험균열

109동 5층 A면

폭 0.82cm

108동 3층 B면

폭 0.71cm

102동 6층 C면

폭 0.65cm

109동 4층 A면

폭 0.61cm

108동 7층 D면

폭 0.58cm

102동 4층 B면

폭 0.52cm

에어레카(AIREKA) · 드론 AI 외벽 균열 진단 · 넥스비전랩 · 펜테크

Page 6

외벽 균열 진단 종합보고서

7. 책임기술자 종합 의견

단지 종합 판정

A 등급

양호

최우선 보수 필요 동

109동, 108동, 102동

종합 기술 소견

해운대동신아파트(해동신) 1차 외벽 균열 진단 결과, 단지 전체 CDI는 0.031%로 양호한 수준입니다. 다만 109동과 108동은 상대적으로 균열 밀도가 높아 조기 보수를 권장합니다. 특히 109동 5층 A면의 수직 균열(폭 0.82cm)은 구조적 영향 가능성이 있으므로 정밀 조사를 병행할 것을 제안합니다. 드론 AI 분석 결과에 기반한 본 보고서는 건축물 관리법 제12조에 따른 정기 안전점검 자료로 활용 가능하며, 구조 안전성 판단은 별도 전문기관 정밀안전진단을 통해 확인하시기 바랍니다. 보수 시공 시 균열 진행 여부 모니터링을 위한 2차 촬영(시공후)을 3개월 이내에 진행할 것을 권고합니다.

안전성 및 법적 면책 고지

본 보고서는 인공지능 기반 영상 패턴 분석 결과이며, 건축물 자체의 구조 안전성 판정을 대체하지 않습니다. 실제 균열의 보수 시공 및 구조적 안전 진단에 대해서는 전문 자격을 보유한 구조안전 기술자의 정밀 현장 실사가 수반되어야 합니다.

보고서 작성 기준연도

2026년 2월

종합 진단 기관

넥스비전랩 · 펜테크

검인

에어레카(AIREKA) · 드론 AI 외벽 균열 진단 · 넥스비전랩 · 펜테크

Page 7

외벽 균열 진단 종합보고서

8. 지표 안내 (범례)

드론 AI 분석 종합평가 지표 정의

약자

한글 지표명

산식 및 상세 의미

CDI

균열밀도지수

균열 면적 ÷ 순 외벽 면적 × 100 (%)
건물 외벽 면적 대비 검출된 총 균열 면적의 비율입니다.

CSI

균열심각도지수

심각 균열 면적(폭 1.0mm 이상) ÷ 전체 균열 면적 × 100 (%)
전체 균열 중 구조적 보수가 필요한 균열의 점유도입니다.

BHI

건물건전성지수

CDI 등급 수치 × 0.7 + 경과 연수 노후도 × 0.3 (100점 만점)
현재 물리적 상태와 준공 연도를 종합 가산한 외벽 자산 건강도 지수입니다.

DRI

열화변화율

(현재 CDI - 이전 CDI) ÷ 이전 CDI × 100 (%)
다년도 진단 시 외벽 균열이 진행되는 증감 가속 추세선입니다.

GSD

지상분해능

Ground Sample Distance (mm/px)
이미지의 1픽셀이 실제 지상(외벽)에서 나타내는 크기 단위입니다.

균열 폭 등급 구간 기준

0.3mm ~ 1.0mm

미세 균열

기본 표면 도막 처리 수준

1.0mm ~ 3.0mm

중간 균열

철근 수성 코팅 보수 필요

3.0mm ~ 5.0mm

대형 균열

V-컷팅 및 충전재 보수

5.0mm 이상

심각 균열

구조 정밀 진단 요함

1. 단지 내 상대등급(A~E) 체계

등급 A는 타 동 대비 균열 발생 밀도와 심각도가 가장 낮음을 의미하는 상대 지표이며, 영구적인 절대적 무결함 상태를 뜻하는 보증 등급이 아닙니다.

2. AI 모델의 과대측정 편향 및 주의사항

촬영 고도에 따른 드론 이미지의 GSD(mm/px) 특성으로 인해 매우 미세한 균열이나 먼지선, 백화 무늬가 실제 폭 대비 약간 크게 측정될 가능성이 상존합니다. 따라서 수리 물량 견적 산정 시에는 이 보정 계수를 감안하시어 실견적과 대조할 것을 권장합니다.

에어레카(AIREKA) · 드론 AI 외벽 균열 진단 · 넥스비전랩 · 펜테크

Page 8